|  | LISTA KONTROLNA |  | Nr rejestracyjny KR 622XT |  | Nr VIN: WBAWL710X0PX39745 |  | Data: 18 WRZESIEŃ 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Marka: BMW e93 335i |  |  | Silnik: 3.0 biturbo (225KW/306KM) |  | Stan licznika: 89.517 km |  | Kolor: CZARNY METALICZNY |

.; Lp; Grupa; Kontrola; Wynik; Uwagi. .; 1; Dokumenty; Stan dokumentów; Okazano JEDEN kluczyk, wg oświadczenia mają być 2 kluczyki, komplet dokumentów, wraz z książką serwisową.. .; 2; Ogólne; Wpisy o wykluczeniu z ruchu. .; 3; Kluczyki oryginalne 2 szt (+ stan zużycia kluczyków). .; 4; Faktury za naprawy, serwis itp.. .; 5; Książka serwisowa - wpisy itp.; data druku. .; 6; Potwierdzenie własności - uprawnienie do dysponowania samochodem. .; 7; Zastawy rejestrowe - bankowe - inne dziwne wpisy. .; 8; Numer silnika (zgodność z dokumentami). .; 9; Numer VIN (zgodność z dokumentami). .; 10; Ogumienie; Stan zużycia (równomierność/geometria, różnice między kołami); Opony Bridgestone przód i tył z 2011 roku, 60% bieżnika (w bardzo dobrym stanie – na kilka sezonów).. .; 11; Zgodność bieżnika na osiach - rok produkcji (zgodność z wiekiem samochodu i przebiegiem). .; 12; Stan felg (ew. zdjąć kołpaki). .; 13; Podwozie; Stan ogólny podwozia i progów - ślady rdzy, napraw, pokrycie "barankiem" lub innym materiałem konserwującym; Bez większych śladów korozji.. .; 14; Stan układu wydechowego - opaski, dziury itp.. .; 15; Stan amortyzatorów - wycieki, zapocenie. .; 16; Stan tarcz hamulcowych i klocków (jeśli widać). .; 17; Karoseria; Stan lakieru (odcienie, zmatowienia, rysy, gładkość, wgniecenia); Stan lakieru odpowiedni do przebiegu – kilka zarysowań na drzwiach, grubość lakieru odpowiednia, bez wgnieceń.. .; 18; Grubość lakieru - testerem (zwłaszcza naroża, brzegi elementów). .; 19; Przedni pas - Symetria, oryginalność reflektorów, migaczy, szczeliny, spasowanie).

.; 20; Bok 1 - szczeliny, pasowanie elementów; Lakier częściowo poprawiany, prawy bok naprawiany, odkręcana maska i błotnik lewy. Progi, słupki, podłużnice, kielichy nie noszą śladów napraw – grubość lakieru ok. 60um - ok. .; 21; Tył - Symetria, oryginalność lamp, szczeliny, spasowanie). .; 22; Bok 2 - szczeliny, pasowanie elementów. .; 23; Dach. .; 24; Szyby; Kontrola oryginalności; Szyby w stanie odpowiednim do przebiegu, oprócz przedniej (2009r) oryginalne. .; 25; Kontrola stanu sz. przedniej - rysy, mikroodpryski (pod światło) - zużycie do kilometrów. .; 26; Drzwi; Łatwość zamykania, stopień opuszczenia się na zawiasach - luzy; Bez większych uwag.. .; 27; Powierzchnie poszycia dolnego (dół drzwi). .; 28; Zużycie mechanizmu klamek - luzy. .; 29; Progi karoserii, słupki drzwiowe, uszczelki. .; 30; Bagażnik; Wewnętrzna powierzchnia klapy bagażnika - ślady napraw; Bez większych uwag. Podłoga bez śladów napraw, bez śladów korozji.. .; 31; Stan ogólny bagażnika - ślady wilgoci, zapylenia (szczelność). .; 32; Stan uszczelek. .; 33; Podłoga bagażnika i nadkola (pod wykładziną) - ślady napraw, kolor. .; 34; Stan burty tylnej (jeśli jest). .; 35; Komora silnika; Wewnętrzna powierzchnia klapy - ślady napraw; Bez większych uwag. Bez śladów napraw, bez widocznych wycieków.. .; 36; Stan silnika - myty/nie myty, sztucznie ubrudzony - wycieki. .; 37; Stan osprzętu - ślady napraw, przeróbki, kable, taśmy izolacyjne itp.. .; 38; Stan przekładni kierowniczej. .; 39; Kompletność śrub, oryginalność użytych elementów.

.; 40; Stan podłużnic; Płyny i poziom w porządku, VIN zgodny.. .; 41; Stan nadkoli. .; 42; Stan przedniego wzmocnienia górnego. .; 43; Stan innych widocznych elementów. .; 44; Kontrola numerów VIN i silnika. .; 45; Ocena poziomu płynów i oleju (hamulcowy, hydrauliczny itp.). .; 46; Ocena oleju na korku wlewu oleju. .; 47; Praca silnika; Łatwość uruchomienia; Silnik odpalony po kilkugodzinnym przestoju pracuje równo, bez wahań obrotów, na obroty wchodzi łatwo, pracuje jedwabiście, bez jakichkolwiek niepożądanych dźwięków.. .; 48; Utrzymywanie wyższych obrotów (na zimnym). .; 49; Równomierność obrótów (brak falowania) na ciepłym (po ok. 4-5 min). .; 50; Łatwość wchodzenia na obroty. .; 51; Kopcenie. .; 52; Głośność pracy silnika, podejrzane dźwięki. .; 53; Równomierne zasilanie elektryczne (brak mrugania świateł w zależności od obrotów). .; 54; Układ wspomagania; Płynność pracy kierownicy; Układ wspomagania cichutki, sprawny. Skrzynia pracuje jedwabiście, bez niepokojących dźwięków. Niedawno był zmieniany olej wraz z filtrami. Ruszanie bardzo płynne, zmiana biegów również. Kickdown błyskawiczny.. .; 55; Brak hałasu wspomagania na maksymalnych skręceniach kół. .; 56; Luz kierownicy. .; 57; Sprzęgło; Łatwość wchodzenia biegów, brak zgrzytów. .; 58; Ruszanie z miejsca na 1 biegu i ręcznym (kontrola sprzęgła). .; 59; Ruszanie z miejsca na 2 biegu i ręcznym (silnik musi zgasnąć lub uszkodzony ręczny/poślizg sprzęgła).

.; 60; Płynność przy ruszaniu normalnym. .; 61; Tapicerka; Fotel kierowcy - przetarcia, zarwanie, czystość, skrzypienie, luz w szynach; Wnętrze w dobrym stanie, nie powycierane, nie podarte. Kierownica wytarta raczej za mocno do przebiegu, gałka biegów czy pedały mogą odpowiadać przebiegowi. Bez śladów demontażu poduszek czy napinaczy pirotechnicznych. Podsufitówka w dobrym stanie, boczki w dobrym stanie, wykładzina bagażnika w dobrym stanie. Wnętrze może odpowiadać przebiegowi 90 tys km.. .; 62; wnętrza; Fotel pasażera + kanapa tylna. .; 63; Regulacje fotela. .; 64; Stan pasów bezpieczeństwa, stopień zużycia mechanizmu zwijania. .; 65; Stan zatrzasków - ślady użycia napinaczy pasów. .; 66; Tapicerka drzwi kierowcy - zużycie, uszkodzenia. .; 67; Tapicerka pozostała. .; 68; Stan wykładziny podłogowej w okolicach pedału sprzęgła i gazu - dziury, stopień wytarcia. .; 69; Stan wykładziny pod dywanikiem gumowym - suchość, ślady wilgoci. .; 70; Stan wykładziny na pozostałych powierzchniach. .; 71; Równość podłogi w kabinie. .; 72; Stopień zużycia koła kierownicy, okładzin pedałów, lewarka biegów. .; 73; Stan podsufitki - zwłaszcza nad kierowcą. .; 74; Stan deski rozdzielczej - w okolicach Air Bagów + ślady demontaży. .; 75; Stan liczników - ślady ingerencji, spasowanie elementów wokół. .; 76; Numery nadwozia. .; 77; Osprzęt; Kompletność przełączników, przycisków, zaślepek; Cały osprzęt działa... .; 78; Działanie szyb elektrycznych. .; 79; Działanie lusterek elektrycznych.

.; 80; Kontrolki zegarów (sprawdzenie czy nie są mostkowane - np. ciśnienie oleju z ładowaniem akumulatora, ABS, engine check itp.) - czy gasną w odpowiednich momentach po uruchomieniu silnika; Wentylacja działa na wszystkich biegach, lusterka, szyby działają, radio działa, klimatyzacja działa.. .; 81; Podświetlanie zegarów i osprzętu. .; 82; Działanie klimatyzacji - zapach. .; 83; Działanie nadmuchów. .; 84; Ogrzewanie. .; 85; światła mijania, długie, pozycyjne, stopu, przeciwmgielne, światła awaryjne. .; 86; Odbijanie migaczy z ruchem kierownicy - prawidłowe. .; 87; Spryskiwacz i wycieraczki, klakson, inne. .; 88; Sprawdzenie (w miarę możliwości) czy AirBagi nie są atrapami. .; 89; Jazda próbna; Najlepiej do serwisu mechanicznego na kontrolę. Podsumowanie Blacharsko: Po pomiarze lakieru stwierdzono, że: Auto wg mojej opinii z częściowo nieoryginalną powłoką lakierniczą, grubość lakieru na elementach po lewej stronie nie przekracza 130 mikrometrów. Drzwi lewe, błotnik tylny, tylna klapa mają lakier w gr. 120 -130 um, dach ma grubość lakieru w granicach 100 -110 mikrometrów. Grubość lakieru na elementach po prawej stronie przekracza znacznie 200 um. Drzwi prawe mają grubość w ok. 250-350 um, błotnik prawy tylny 500-650 um. Słupki wewnętrzne, progi mają wartości lakieru ok. 60 um (czyli w normie), dodatkowo odkręcana maska, błotnik przedni lewy, zmieniona lampa lewa przednia, ściągane plastikowe elementy pasa przedniego, źle spasowany zderzak przedni – z uwagi na to auto wg mnie JEST po naprawie blacharsko lakierniczej. Technicznie: Podczas oględzin stwierdzono: Silnik uruchamia się łatwo, bez większych problemów wchodzi na obroty, sprzęgło chodzi idealnie, hamulce w stanie bardzo dobrym. Silnik chodzi jedwabiście, nie słychać niepokojących dźwięków, osprzęt elektryczny cały działa, klimatyzacja, wspomaganie sprawne. Brak widocznych wycieków, turbiny ciche i suche, intercooler suchy, EGR suchy. Wnętrze nosi ślady zużycia, podobnie pedały czy fotel kierowcy i mogą odpowiadać przebiegowi. Kierownica wytarta dość mocno. Opony są z 2011 roku – Bridgestone, bieżnik wysoki (ok. 5,5-6 mm – ok. 60 % bieżnika) – do auta są jeszcze opony zimowe Bridgestone Blizzak na dość ładnych felgach z dobrym bieżnikiem (ok. 70% bieżnika). Auto sprzedawane przed przeglądem – wymiana oleju itd. Podczas jazdy auto prowadzi się stabilnie, skrzynia cicha, auto przyspiesza sprawnie w całym zakresie obrotów, nie szarpie. Skrzynia biegi zmienia KOMPLETNIE niezauważalnie, kickdown błyskawiczny, nie przeciąga, nie szarpie przy zmianie bądź redukcji. Wg oświadczenia przy 80 tys. km był zmieniany olej w skrzyni wraz z kompletem filtrów. Klocki i tarcze hamulcowe w dobrym stanie, powinny starczyć na ok. 25-30 tys km. Nagrzewa się dość szybko. Podczas hamowania nie ściąga, hamuje stabilnie, równo. Środek auta dość zadbany. Mechanizm składanego dachu w dobrej kondycji, dach składa się i rozkłada bez zgrzytów, bez napięć. Ogólnie: Samochód może być dobrą propozycją. Ze względu na brak możliwości komputerowego zdiagnozowania auta zalecam podpięcie auta pod komputer. Właściciel (a raczej osoby działające w imieniu właściciela) nie wyraziły zgody na podpięcie pod komputer na podwórku, wyrażą zgodę w serwisie bądź ASO  Stan auta określam na bardzo dobry, nie przewiduje by w najbliższym czasie były konieczne NATYCHMIASTOWE naprawy eksploatacyjne. Sprzedaje osoba działająca w imieniu właściciela, dość uczciwie opisywno przez telefon auto, podobnie było na miejscu. Nie ma problemu, aby podjechać z autem na diagnostykę czy na stację kontroli pojazdów – trzeba się wcześniej umówić!

Dane pojazdu

Art.

Wartość

Numer podwozia 	 WBAWL710X0PX39745

Kod typu 	 WL71

Typ 	 335I (EUR)

Typoszereg E 	 E93 ()

Seria 	 3

Rodzaj konstrukcji 	 CABRIO

Układ kierowniczy 	 LL

Drzwi 	 2

Silnik 	 N54

Pojemność skokowa 	 3.00

Moc 	 225

Napęd 	 HECK

Skrzynia biegów 	 AUT

Kolor 	 BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)

Tapicerka 	 LEDER DAKOTA/SCHWARZ (LCSW)

Data prod. 	 2007-02-05

Składanie  Wyposażenie

Kod

Nazwa (interfejs)

Nazwa (ETK)

S205A 	 AUTOMATIC GETRIEBE 	 Automatyczna skrzynia biegów

S2C6A 	 LM RAEDER STERNSPEICHE 189 MISCH. 	 Obr. BMW, st. le. spr. gw. 189

S2XAA 	 SPORT-LEDERLENK. MIT SCHALTWIPPEN 	 Sportowa kierownica z dźwign. przełączn.

S302A 	 ALARMANLAGE 	 Instalacja alarmowa

S313A 	 AUSSENSPIEGELPAKET 	 Lusterko zewn. z funkcją składania

S322A 	 KOMFORTZUGANG 	 Funkcja dostępu komfortowego

S387A 	 WINDSCHUTZ 	 Osłona przeciwwietrzna

S423A 	 FUSSMATTEN IN VELOURS 	 Dywaniki podłogowe Velours

S441A 	 RAUCHERPAKET 	 Pakiet dla palących

S481A 	 SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER 	 Fotel sportowy

S493A 	 ABLAGENPAKET 	 Zespół schowków

S4ADA 	 INTERIEURL. ALU. LAENGSSCHLIFF FEIN 	 Listwy wewn. alum., szlif. wzdłuż. dr.

S4UTA 	 DURCHLADEOEFF.M.INT.TRANSPORTSACK 	 Throughload opening w/int. transport bag

S508A 	 PARK DISTANCE CONTROL (PDC) 	 Park Distance Control (PDC)

S534A 	 KLIMAAUTOMATIK 	 Klimatyzacja automatyczna

Kod

Nazwa (interfejs)

Nazwa (ETK)

S563A 	 LICHTPAKET 	 Pakiet oświetlenia

S609A 	 NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL 	 System nawigacji Professional

S704A 	 M SPORTFAHRWERK 	 M Podwozie sportowe

S845A 	 AKUSTISCHE GURTWARNUNG 	 Akustyczne ostrzeżenie o pasach

S855A 	 SPRACHVERSION ITALIENISCH 	 Wersja językowa, włoski

S863A 	 SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA 	 Spis dealerów, Europa

S877A 	 UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL 	 Brak obsługi krzyżowej

S884A 	 ITALIENISCH / BORDLITERATUR 	 Literatura pokładowa w jęz. włoskim

S8SPA 	 COP STEUERUNG 	 Sterowanie COP

S999A 	 AUFTRAGSSTEUERUNG HEA 	 Zarządzanie zleceniami HEA

Składanie  Wyposażenie seryjne

Kod

Nazwa (interfejs)

Nazwa (ETK)

S459A 	 SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY 	 Elektryczna regulacja foteli z pamięcią

S502A 	 SCHEINWERFER-WASCHANLAGE 	 Spryskiwacze reflektorów

S520A 	 NEBELSCHEINWERFER 	 Lampa przeciwmgłowa

S522A 	 XENON-LICHT 	 Światło ksenonowe

S548A 	 KILOMETERTACHO 	 Licznik kilometrów